D801H考勤模块通信协议V3.4

（设备号前置）

- 通信方式

DSP模块作为从设备，由主设备发送相关命令对其进行控制。

命令接口：UART（通用异步串口）   9,600 / 19,200 / 38,400 bps  1起始位  1停止位 （无校验位）

主设备发送的命令及DSP模块的应答按数据长度可分为两类：

1）= 8字节，数据格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | CMD | P1 | P2 | P3 | CHK | 0xF6 |
| 应答 | 0xF6 | DN | ACK | Q1 | Q2 | Q3 | CHK | 0xF6 |

说明：

DN：			设备号（1-255），0为通用号，所有机器都会响应。

CMD：			命令类型

ACK：			应答类型 (ACK = CMD + 0x40)

P1，P2，P3：	命令参数

Q1，Q2，Q3：	应答参数

Q3多用于返回操作的有效性信息，此时可有如下取值：

#define ACK_SUCCESS  		    	0x00	//操作成功

#define ACK_FAIL	  			    	0x01	//操作失败

#define ACK_FULL	  			    0x04	//指纹数据库已满

#define ACK_NO_USER   			    0x05	//无此用户（超出范围）

#define ACK_FINGER_OCCUPIED	    0x06	//指纹已存在

#define ACK_USER_OCCUPIED 	    0x07 	//用户已存在

#define ACK_TIMEOUT  			    0x08	//采集超时

#define PERIOD_TIME_INVALIDSET    0x09    //此用户不允许设置时段（管理员、用户）

#define ID_NOT_USED                0x0A    //该ID号还未分配用户，不能设置时段

#define NO_NOTE                    0x0B    //没有记录

CHK：		校验和，为第2字节到第6字节的异或值

2）> 8字节，数据由两部分组成：数据头+数据包

数据头格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | CMD | Hi(Len) | Low( Len) | P3 | CHK | 0xF6 |
| 应答 | 0xF6 | DN | ACK | Hi(Len) | Low(Len) | Q3 | CHK | 0xF6 |

说明：

DN，CMD，ACK，Q3的定义同上

Len：		数据包内有效数据长度，16位，由两字节组成

Hi(Len)：	数据包长度高8位

Low(Len)：	数据包长度低8位

CHK：		校验和，为第2字节到第6字节的异或值

数据包格式：

| 字节 | 1 | 2…Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | Data | CHK | 0xF6 |
| 应答 | 0xF6 | Data | CHK | 0xF6 |

说明：

Len即为Data的字节数；

CHK：		校验和，为第2字节到第Len - 2字节的异或值

发送完数据头后紧接着发送数据包。

- 命令类型

2．1串口测试（命令/应答均为8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x80 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC0 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2．1读取登记数据（命令为8字节/应答>=8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x81 | 登记ID号（高8位） | 登记ID号（低8位） | 备份登记号码 1：指纹用户 2：密码用户 4：IC卡用户 8：遥控器用户 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

- 如果所取的用户不存在，应答格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC1 | 0 | 0 | ACK__NOUSER | CHK | 0xF6 |

- 如果P3为2（取密码用户），应答格式如下：

- 如果所取的用户不存在，应答格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC1 | 0 | 0 | ACK_NOUSER | CHK | 0xF6 |

- 如果为取密码数据，应答格式如下：

- 数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC1 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS | CHK | 0xF6 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 用户号（位15-8） |  | 用户号（位7-0） |  | 用户权限（1/3） |  | 密码（位47-40） |  | 密码（位39-32） |  | 密码（位31-24） | 密码（位23-16） |
| 字节 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 应答 | 密码（位15-8位） |  | 密码（位7-0位） |  | 密码位数(6-12) |  | CHK |  | 0xF6 |  |

说明：

如果密码不存在，则第5/6/7/8/9/10/11字节均返回0xFF；

Len恒为10。

C）如果P3为1（取指纹用户），应答格式如下：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC1 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 登记ID号(高8位) | 登记ID号(低8位) | 用户权限 (1/3) | 指纹特征值 | CHK | 0xF5 |

说明：

指纹特征值长度Len - 3恒为338字节。

用户权限不理，通信时统一设为0。

2．2写登记数据（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

- 如果为写密码数据，命令格式为：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x91 | Hi(Len) | Low(Len) | 2：写密码 | CHK | 0xF6 |

2) 数据包

| 字节 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 用户号（位15-8） |  | 用户号（位7-0） |  | 用户权限（1/3） |  | 密码（位47-40） |  | 密码（位39-32） |  | 密码（位31-24） | 密码（位23-16） |
| 字节 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 应答 | 密码（位15-8位） |  | 密码（位7-0位） |  | 密码位数(6-12) |  | CHK |  | 0xF6 |  |

说明：

Len恒为10；

用户权限不理。

- 如果为写指纹数据，命令格式为：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x91 | Hi(Len) | Low(Len) | 备份登记号码 1：指纹用户 | CHK | 0xF6 |

2）数据包

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --- Len + 1 | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | 登记ID号(高8位) | 登记ID号(低8位) | 用户权限 (1/3) | 指纹特征值 | CHK | 0xF6 |

说明：

指纹特征值长度Len - 3恒为338。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xD1 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_FULL ACK_USER_EXIST | CHK | 0xF6 |

2．3删除登记数据（命令/应答均为8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x82 | 删除ID号(高8位) | 删除ID号(低8位) | 备份登记号码 1：指纹用户 2：密码用户 4：IC卡用户 8：遥控器用户 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC2 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_NOUSER | CHK | 0xF6 |

2．4读取出入记录数据（命令为8字节/应答>8字节）

此协议返回记录库中记录号大于等于“最小记录号”的连续25条记录数据，若满足条件的记录不足25条，则相应位置填全0。

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x83 | 位7-6：0 位5-0：最小记录号（位21-16） | 最小记录号（位15-8） | 最小记录号(位7-0) | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC3 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2---11 | 12-21 | … | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 第1条记录 | 第2条记录 | … | CHK | 0xF6 |

说明：

数据包中的每条记录格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 位7-6：0 位5-0：记录号（位21-16） | 记录号（位15-8） | 记录号（位7-0） | 用户ID号 (高8位) | 用户ID号（低8位） | 记录类型 0x00：钥匙 0x01：指纹用户0x02：密码 0x04：IC卡 0x08：摇控 |
| 字节 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 数据 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 |

数据长度Len恒为（12 * 25 = 300字节）。

2．5删除出入记录数据（命令/应答均为8字节）

此协议删除记录库中记录号小于等于“最大记录号”的全部记录数据。

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x84 | 位7-6：0 位5-0：最大记录号（位21-16） | 最大记录号（位15-8） | 最大记录号(位7-0) | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC4 | 删除记录条数（高8位） | 删除记录条数（低8位） | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

说明：

若命令数据中最大记录号为0, 则删除所有记录, 下一条新记录的记录号将重新从1开始；若最大记录号为非0，则下一条新记录的记录号将从既有最大记录号+1开始。

2．6读取状态信息（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x85 | 位7-6：0 位5-0：最小记录号（位21-16） | 最小记录号（位15-8） | 最小记录号(位7-0) | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC5 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 已登记管理者总数 |  | 已登记用户总数（高8位） |  | 已登记用户总数（低8位） | 已登记指纹总数（高8位） | 已登记指纹总数(低8位) |
| 字节 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 应答 | 已登记密码总数（高8位） |  | 已登记密码总数（低8位） |  | 大于等于最小记录号的出入记录条数(高8位) | 大于等于最小记录号的出入记录条数(低8位) | CHK | 0xF6 |

说明：

数据长度Len恒为9。

2．7读取设置信息（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x86 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC6 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 允许最多管理者数 (0-10) |  | 机号 (0-255) |  | 语言种类 (1：简体中文 2：繁体中文 3：英文 4：法文) | 自动关机时间（0-255） | 锁控制方式 （0：启动锁 1：不启动锁） |  |
| 字节 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 应答 | 发出出入记录警告的出入记录个数（高8位） |  | 发出出入记录警告的出入记录个数（低8位）） |  | 确认间隔时间（0-255） | 波特率bps （1：9600 2：19600 3：38400） | CHK |  | 0xF6 |

说明：

数据长度Len恒为9。

2．8更改设置信息（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x92 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | 允许最多管理者数 (0-10) |  | 机号 (0-255) |  | 语言种类 (1：简体中文 2：繁体中文 3：英文 4：法文) | 自动关机时间（0-255） | 锁控制方式 （0：启动锁 1：不启动锁） |  |
| 字节 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 命令 | 发出出入记录警告的出入记录个数（高8位） |  | 发出出入记录警告的出入记录个数（低8位）） |  | 确认间隔时间（0-255） | 波特率bps （1：9600 2：19600 3：38400） | CHK |  | 0xF6 |

说明：

数据长度Len恒为9。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xD2 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2．9更改日期/时间（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x93 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | 星期 (1-7) | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CHK | 0xF6 |

说明：

数据长度Len恒为7。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xD3 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2．10读取日期/时间（命令为8字节/应答>8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x87 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC7 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 星期 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | CHK | 0xF6 |

说明：

数据长度Len恒为7。

2．11读取用户信息（命令为8字节/应答>8字节）

此协议返回用户序号大于等于“最小用户ID号”的连续50条用户信息数据，若满足条件的数据不足50条，则相应位置填全0。

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x88 | 最小用户ID号(高8位) | 最小用户ID号(低8位) | 0 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xC8 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 --- 5 | 6 --- 9 | … | Len + 2 | Len + 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | 用户1信息数据 | 用户2信息数据 | `… | CHK | 0xF6 |

说明：

用户ID号是按用户数据在内存中的顺序排列的。

用户信息数据格式如下：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 用户ID号 (高8位) | 用户ID号 (低8位) | 用户ID权限(1/3) | 备份登记号码 1：指纹用户 2：密码用户 4：IC卡用户 8：遥控器用户 |

数据包中数据长度Len恒为 (4 * 50 = 200字节)。

2．12登记指纹用户

为确保有效性，用户必须录入3次指纹，主机须向DSP模块发送3次命令。

- 第1次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | DN | 0x89 | 登记ID号（高8位） | 登记ID号（高8位） | 位7-4：备份登记号码 (1/2/3) 位3-0：用户权限 (1/3) | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | DN | 0xC9 | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_FULL ACK_FINGER_OCCUPIED ACK_USER_OCCUPIED ACK_TIMEOUT | CHK | 0xF5 |

- 第2次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | DN | 0x8A | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | DN | 0xCA | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | CHK | 0xF5 |

- 第3次

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF5 | DN | 0x8B | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF5 |
| 应答 | 0xF5 | DN | 0xCB | 0 | 0 | ACK_SUCCESS ACK_FAIL ACK_TIMEOUT | CHK | 0xF5 |

2．13设置时段（命令>8字节/应答为8字节）

命令数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0x95 | Hi(Len) | Low(Len) | 0 | CHK | 0xF6 |

- 数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4---9 | 10---15 | 16--21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | Hi(ID) | Low(ID) | 时段1 | 时段2 | 时段3 | CHK | 0xF6 |

子时段格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 起始时 | 起始分 | 起始秒 | 结束时 | 结束分 | 结束秒 |

说明：

如果起始时间和结束时间一样则取消此时段；

数据包中数据长度Len恒为20。

应答数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xD5 | 0 | 0 | 0 | CHK | 0xF6 |

说明： ID有4种情况

1）ID号为0，则表示所有客人都受到时段限制。

2）ID非0，则说明该时段设置对该ID号客人有效。

3）该ID号超出范围，直接返回信息提示。

4）该ID号没有分配用户，直接返回信息提示。

5）卢强写的软件则ID都为LEN

2．14读取时段（命令为8字节/应答> 8字节）

命令数据格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 命令 | 0xF6 | DN | 0xA5 | Hi(ID) | Low(ID) | 0 | CHK | 0xF6 |

应答数据格式：

1）数据头：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | DN | 0xE5 | Hi(Len) | Low(Len) | ACK_SUCCESS ACK_FAIL | CHK | 0xF6 |

2）数据包：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4---9 | 10---15 | 16--21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应答 | 0xF6 | Hi(ID) | Low(ID) | 时段1 | 时段2 | 时段3 | CHK | 0xF6 |

子时段格式：

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 起始时 | 起始分 | 起始秒 | 结束时 | 结束分 | 结束秒 |

说明： Len恒为20字节

有4种情况

1）ID号为0，则表示所有客人都受到时段限制。

2）ID非0，则说明该时段设置对该ID号客人有效。

3）该ID号超出范围，直接返回信息提示。

4）该ID号没有分配用户，直接返回信息提示。

5）ID都为LEN